Ordenamiento y establecimiento de redes (mayor a menor)

Entendamos que dentro de nuestra red (172.24.0.0/15) una máscara 15 (/15) nos proporciona 2 redes pero /16 contiguas, los que no deja con el espacio 172.24.0.0 y 172.25.0.0, lo que nos proporciona 131,070 hosts disponibles para subdividir. Estos hosts se van a subdividir de la siguiente manera:

Host VLAN en R1-Core

| VLAN | Hosts requeridos | Host pero con margen |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes | 1500 | /21 — 2046 hosts |
| Docentes | 164 | /24 — 254 hosts |
| Finanzas | 64 | /25 — 126 hosts |
| Gestión | 29 | /26 — 62 hosts |
| Voz | 16 | /27 — 30 hosts |
| Blackhull | 10 | /28 — 14 hosts |

Host VLAN en R2

| VLAN/LAN | HOST requeridos |
| --- | --- |
| Académicos | 80 (/25) |
| Datacenter | 44 (/26) |
| Finanzas | 64 (/25) |
| Blackhull | 10 (/28) |
| P2P | 2 (/30) |

Para construir el plan de direccionamiento de la red empresarial de DOÑA PANCH TECH, se tomó como punto de partida las redes centrales asignadas al Equipo 5: 172.24.0.0/15 para IPv4 y 2001:DB8:C0C0::/48 para IPv6. Lo primero que se decidió fue separar el espacio IPv4 en dos bloques independientes, uno por cada router: el bloque 172.24.0.0/16 para R1-Core y el bloque 172.25.0.0/16 para R2, garantizando así que las redes de ambos routers no se solaparan y facilitando su administración. Dentro de cada bloque se aplicó VLSM (Variable Length Subnet Mask), asignando a cada VLAN el prefijo exacto que necesita según su cantidad de hosts, ordenando siempre de mayor a menor — por ejemplo, la VLAN Estudiantes con 1500 hosts recibió una /21 mientras que la VLAN Blackhole con 10 hosts recibió una /28. Para el enlace directo entre ambos routers se utilizó una subred /30, que ofrece exactamente 2 direcciones útiles, una para cada extremo. En cuanto a IPv6, se asignaron subredes /64 desde la red central siguiendo el mismo orden que en IPv4, ya que en IPv6 no es necesario ajustar el prefijo según el tamaño de la red — todas usan /64 aprovechando el amplio espacio de direcciones disponible.

| Dispositivo | Interfaz | IPv4 | Máscara | Gateway IPv4 | IPv6 | Gateway IPv6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-Core | e0/0 (P2P) | 172.25.1.81 | 255.255.255.252 | — | 2001:DB8:C0C0:10::1/64 | — |
| R1-Core | e0/1.10 (Estudiantes) | 172.24.0.1 | 255.255.248.0 | — | 2001:DB8:C0C0:1::1/64 | — |
| R1-Core | e0/1.20 (Docentes) | 172.24.8.1 | 255.255.255.0 | — | 2001:DB8:C0C0:2::1/64 | — |
| R1-Core | e0/1.30 (Gestión) | 172.24.9.1 | 255.255.255.192 | — | 2001:DB8:C0C0:3::1/64 | — |
| R1-Core | e0/1.40 (Voz) | 172.24.9.65 | 255.255.255.224 | — | 2001:DB8:C0C0:4::1/64 | — |
| R1-Core | e0/1.50 (Blackhole) | 172.24.9.97 | 255.255.255.240 | — | 2001:DB8:C0C0:5::1/64 | — |
| R2 | e0/1 (P2P) | 172.25.1.82 | 255.255.255.252 | — | 2001:DB8:C0C0:10::2/64 | — |
| R2 | SVI 60 (Académicos) | 172.25.0.1 | 255.255.255.128 | — | 2001:DB8:C0C0:6::1/64 | — |
| R2 | SVI 70 (Finanzas) | 172.25.0.129 | 255.255.255.128 | — | 2001:DB8:C0C0:7::1/64 | — |
| R2 | SVI 80 (Datacenter) | 172.25.1.1 | 255.255.255.192 | — | 2001:DB8:C0C0:8::1/64 | — |
| R2 | SVI 90 (Blackhole) | 172.25.1.65 | 255.255.255.240 | — | 2001:DB8:C0C0:9::1/64 | — |
| SW3 | VLAN 99 | 172.24.9.114 | 255.255.255.240 | 172.24.9.113 | 2001:DB8:C0C0:5::2/64 | 2001:DB8:C0C0:5::1 |
| SW4 | VLAN 99 | 172.24.9.115 | 255.255.255.240 | 172.24.9.113 | 2001:DB8:C0C0:5::3/64 | 2001:DB8:C0C0:5::1 |
| SW2 | VLAN 99 | 172.25.1.78 | 255.255.255.240 | 172.25.1.65 | 2001:DB8:C0C0:9::2/64 | 2001:DB8:C0C0:9::1 |
| SW | VLAN 99 | 172.25.1.77 | 255.255.255.240 | 172.25.1.65 | — | — |
| EST1 | eth0 | 172.24.0.2 | 255.255.248.0 | 172.24.0.1 | 2001:DB8:C0C0:1::2/64 | 2001:DB8:C0C0:1::1 |
| DOC | eth0 | 172.24.8.2 | 255.255.255.0 | 172.24.8.1 | 2001:DB8:C0C0:2::2/64 | 2001:DB8:C0C0:2::1 |
| GES1 | eth0 | 172.24.9.2 | 255.255.255.192 | 172.24.9.1 | 2001:DB8:C0C0:3::2/64 | 2001:DB8:C0C0:3::1 |
| ACA1 | eth0 | 172.25.0.2 | 255.255.255.128 | 172.25.0.1 | 2001:DB8:C0C0:6::2/64 | 2001:DB8:C0C0:6::1 |
| FIN1 | eth0 | 172.25.0.130 | 255.255.255.128 | 172.25.0.129 | 2001:DB8:C0C0:7::2/64 | 2001:DB8:C0C0:7::1 |
| SRV1 | eth0 | 172.25.1.2 | 255.255.255.192 | 172.25.1.1 | 2001:DB8:C0C0:8::2/64 | 2001:DB8:C0C0:8::1 |

Tabla de Direccionamiento finalizada